|  | ООО «Мозер», Юридический адрес: 606002, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Красноармейская, д.17В. |
| --- | --- |

Паспорт №  81

Тормозная жидкость ДОТ-4 WEZER

ТУ 20.59.43-001-10682377-2021

Дата изготовления 12.08.2024

Номер партии  081

Отбор проб по ГОСТ 2517

КОД ОКПД 20.59.43.110

Количество мест

| Наименование показателя | Метод испытаний | Требования ТР/ТС 030/2012 | Величина допустимого уровня | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Внешний вид | визуально | - | Прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, без осадка, допускается слабая опалесценция, оранжевый или розовый оттенок | соответствует |
| 2. Температура кипения сухой жидкостии при давлении 101,3 кПа, 0С, не менее | ТУ 20.59.43-001-10682377-2021 | 115 | 230 | 247 |
| 3. Температура кипения увлажненной жидкости при давлении 101,3 кПа, 0С, не менее | ТУ 20.59.43-001-10682377-2021 | - | 155 | 155 |
| 4. Стабильность при высокой температуре 0С, не более | ТУ 20.59.43-001-10682377-2021 | - | 3,0 | 1,0 |
| 5. Показатель активности ионов водорода (рН), в пределах | ТУ 20.59.43-001-10682377-2021 | 6 - 10 | 6,0-11,5 | 6.6 |
| 6. Вязкость кинематическая, мм2/сек при минус (40+1)0С, не более при плюс (50+1)0С, не менее при плюс (100+0,5) 0С, не менее | ГОСТ 33 | - | 1800 5,0 1,5 | 1800 8,3 2,34 |
| 7. Массовая доля механических примесей, % не более | ГОСТ 6370 | 0,03 | отсутствие | отсутствие |

Заключение: Продукт соответствует требованиям ТУ 20.59.43-001-10682377-2021 и ТР ТС 030/2012

Продукт предназначен для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений автомобилей отечественного и зарубежного производства. Рекомендуется к использованию при температуре окружающей среды от минус 500С до плюс 500С. Беречь продукт от попадания влаги и загрязнений. Гарантийный срок хранения в таре производителя — 3 года с даты изготовления. Срок эксплуатации устанавливается производителем транспортного средства.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.24765/23, срок действия до 28.05.2026

Лаборант_______             Пахомова Т.В.______

Дата выдачи паспорта "21"          08           2024г.