| 1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Техническое наименование |  |  |  | Жидкости охлаждающие низкозамерзающие [1] |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т. ч. ограничения по применению) |  |  |  | Жидкости с температурой начала кристаллизации не выше минус 40 ºС и не выше минус 65 ºС (ОЖ-40 и ОЖ-65) предназначены для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также для исполь-зования в качестве рабочих жидкостей в других теплообменных аппаратах, работающих при низких и умеренных температурах. Концентрат (ОЖ-К) в качестве рабочей охлаждающей жидкости не используется, а предназначен для получения вышеуказанных рабочих охлаждающих жидкостей путём разбавления водой согласно инструкции изготовителя. Жидкость с температурой начала кристаллизации не выше минус 40 ºС используют в районах с температурой окружающей среды не ниже минус 40 °С, а жидкость с температурой начала кристаллиза-ции не выше минус 65 ºС – в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях [1] |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Сведения о производителе и (или) поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Полное официальное название организации |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Автохим» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Адрес (почтовый и юридический) |  |  |  | 129110, Российская Федерация, г. Москва, Переяславская Б. ул, дом 14, строение 1, этаж Третий, помещений I, комната 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 Телефон, в т. ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени |  |  |  | +7 (909) 143-41-43 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 Факс |  |  |  | +7 (909) 143-41-43 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 E-mail |  |  |  | Avtohim_dzr@mail.ru |  |  |  |  |  |  |
| 2 Идентификация опасности (опасностей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013) |  |  |  | Умеренно опасные продукты (3 класс опасности) по ГОСТ 12.1.007. По классификации СГС жидкости представляют собой: - химическую продукцию, обладающую острой токсичностью по воздействию на организм при проглатывании класса опасности 4; - химическую продукцию, вызывающую некроз/раздражение кожи класса опасности 2; - химическую продукцию, вызывающую повреждение/раздражение глаз класса опасности 2 подкласса 2В; - химическую продукцию, обладающую избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном/продолжительном воздействии класса опасности 2 [37] |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Сигнальное слово |  |  |  | «Осторожно» [37] |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 Символы опасности |  |  |  | «Восклицательный знак», «Опасность для здоровья человека» [37] |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) |  |  |  | Н302: Вредно при проглатывании, Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение, Н320: При попадании в глаза вызывает раздражение, Н336: Может вызвать сонливость и головокружение, Н373: Может поражать органы (почки) в результате многократного или продолжительного воздействия [37] |  |  |  |  |  |  |
| 3 Состав (информация о компонентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Сведения о продукции в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC) |  |  |  | Не имеют [2, 3, 9] |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Химическая формула |  |  |  | Отсутствует (смеси веществ заданной рецептуры) [1, 2, 3, 9] |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения) |  |  |  | Жидкости изготавливаются на основе этиленгликоля и дистиллированной воды с добавлением пакета антикоррозионных, антивспенивающих, стабилизирующих, красящих и иных присадок. В за-висимости от особенностей применения и состава жидкости вырабатываются видов ОЖ-К (концентрат), ОЖ-40 и ОЖ-65. Допускается изготовление с иной температурой начала кристаллизации [1] |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки на источники данных) Т а б л и ц а 1 [13, 14, 43] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компоненты | Массовая доля, % |  |  | Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны |  |  | № CAS | № ЕС |  |
|  |  |  |  |  | ПДКр.з., мг/м3 | Класс опасности |  |  |  |  |
|  | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая ОЖ-40: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этан-1,2-диол | 38,4…59,5 |  |  | 10/5(п+а) | 3 |  | 107-21-1 | 203-473-3 |  |
|  | Три(2-гидроксиэтил)-амин (триэтаноламин) | 0,5…1,5 |  |  | не установлена* | нет |  | # 102-71-6 | 203-049-8 |  |
|  | Метил-1Н-бензотриазол (толилтриазол) | 0…0,1 |  |  | не установлена | нет |  | # 29385-43-1 | 249-596-6 |  |
|  | Вода | до 100 |  |  | не установлена | нет |  | 7732-18-5 | 231-791-2 |  |
|  | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая ОЖ-65: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этан-1,2-диол |  | 58,4…79,5 |  | 10/5(п+а) |  | 3 | 107-21-1 | 203-473-3 |  |
|  | Три(2-гидроксиэтил)-амин (триэтаноламин) |  | 0,5…1,5 |  | не установлена* |  | нет | # 102-71-6 | 203-049-8 |  |
|  | Метил-1Н-бензотриазол (толилтриазол) |  | 0…0,1 |  | не установлена |  | нет | # 29385-43-1 | 249-596-6 |  |
|  | Вода |  | до 100 |  | не установлена |  | нет | 7732-18-5 | 231-791-2 |  |
|  | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая ОЖ-К: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этан-1,2-диол |  | 93,4…99,5 |  | 10/5(п+а) |  | 3 | 107-21-1 | 203-473-3 |  |
|  | Три(2-гидроксиэтил)-амин (триэтаноламин) |  | 0,5…1,5 |  | не установлена* |  | нет | # 102-71-6 | 203-049-8 |  |
|  | Метил-1Н-бензотриазол (толилтриазол) |  | 0…0,1 |  | не установлена |  | нет | # 29385-43-1 | 249-596-6 |  |
|  | Вода |  | до 100 |  | не установлена |  | нет | 7732-18-5 | 231-791-2 |  |
|  | П р и м е ч а н и я: 1 *ОБУВр.з. = 5 мг/м3. 2 Содержание каждого из остальных компонентов (нитрит натрия, силикат натрия, поташ и т. д.) заведомо меньше 0,1%. 3 «п»: преимущественное агрегатное состояние в воздухе рабочей зоны – пары, «а» – аэрозоль. 4 «+»: соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 Меры первой помощи |  |
| --- | --- |
| 4.1 Наблюдаемые симптомы |  |
| 4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) | При вдыхании высоких концентраций – слезотечение, першение в горле, кашель, головная боль, тошнота, дремота. Кратковременное возбуждение, сменяющееся угнетением, чувство опьянения, нарушение координации движения, вялость, головокружение [42] |
| 4.1.2 При воздействии на кожу | Покраснение, возможен отёк [42] |
| 4.1.3 При попадании в глаза | Отёк слизистых оболочек глаз, слезотечение, гиперемия (состояние повышенного кровенаполнения сосудов) [42] |
| 4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании) | Выражается явлением лёгкого алкогольного опьянения. Через 5…8 часов — сильная жажда, головная боль, рвота, диарея, боль в области живота, посинение слизистых оболочек, возбуждение, расширение зрачков, повышение температуры тела, одышка, тахикардия, подёргивание мышц лица, судороги. При отравлениях средней степени все указанные явления нарастают. В тяжёлых случаях – парез конечностей, потеря сознания, клонико-тонические судороги, кома и смерть в первые сутки [42] |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |
| 4.2.1 При отравлении ингаляционным путем | Вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды, обеспечить тепло, покой. Прополоскать носоглотку водой, дать крепкий чай или кофе. Если возникает затруднение ды-хания или симптомы сохраняются, следует обратиться за медицинской помощью [42] |
| 4.2.2 При воздействии на кожу | Тщательно промыть кожу обильным количеством проточной воды с мылом. При необходимости обратиться к врачу [42] |
| 4.2.3 При попадании в глаза | Немедленно промыть глаза проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течении не менее 15 минут. При необходимости обратиться к врачу-окулисту [42] |
| 4.2.4 При отравлении пероральным путем | Обильное питьё воды, активированный уголь, солевое слабитель-ное. Внутрь – 30% раствор этилового спирта по 30 мл через каж-дые 3 часа. Срочно вызвать врача, в тяжёлых случаях – госпитали-зация [42] |
| 4.2.5 Противопоказания | Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, нельзя давать пить воду и лекарственные препараты, вызывать рвоту искусственным путём [42] |

| 5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности |  |
| --- | --- |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-2018) | Рабочие растворы жидкостей (ОЖ-40 и ОЖ-65) не горючи, взрывобезопасны; концентрат ОЖ-К горюч [1, 4, 5] |
| 5.2 Показатели пожаро-взрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002) | Для рабочих растворов жидкостей не достигаются. Температура вспышки паров концентрата (по этиленгликолю): 120 °С, температура самовоспламенения: 380 °С. Температурные пределы воспламенения паров в воздухе: нижний 112 °С, верхний 124 °С [4, 12, 15] |
| 5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность | При возгораниях концентрата и после выкипания воды из рабочих растворов возможно выделение паров этиленгликоля, аминных соединений, кислорода, дымовых газов, двуокиси и окиси углерода. Продукты горения и термодеструкции обладают общетоксическим и аллергенным действием, вызывают удушье вследствие образования карбоксигемоглобина, раздражение слизистых оболочек глаз, носа, гортани, отёк лёгких, нарушение функций центральной нервной системы и печени, а также оказывают влияние на кроветворные органы. Симптомы отравления: учащение пульса, повышение артериального давления, мигреневые боли, головная боль, головокружение, вялость, потеря сознания, смертельный исход при длительном воздействии высоких концентраций [1, 2, 3, 9] |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров | При возгораниях концентрата применяют углекислый газ, химическую пену, тонкораспылённую воду, воду со смачивателями, порошок ПФ, воздушно-механическую пену на основе ПО-II; в помещениях — объёмное тушение (углекислый газ, состав СЖБ, состав 3,5 и перегретый пар), огнетушители пенные или углекислотные марок ОУ-2, ОУ-5, ОП-10, ОВЛ-100, ОВПУ-250, песок, кошма. При больших пожарах – тушить огонь с максимального расстояния воздушно-механической пеной, порошком ПСБ-3, углекислым газом. При пожарах в складах и в местах обращения с рабочими растворами жидкостей (ОЖ-40 и ОЖ-65) применяют средства пожаротушения по основному источнику возгорания [4] |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров | Определяются по основному источнику возгорания [5] |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных) | При возгораниях концентрата ОЖ-К применяют боевую одежду пожарного вида Т, типа У или Х и специальную защитную одежду пожарного полутяжёлого типа исполнения. При пожаре в зоне обращения с рабочими растворами жидкостей (ОЖ-40 и ОЖ-65) применяют средства индивидуальной защиты по основному источнику возгорания. Для эвакуации персонала из зоны пожара – огнезащитный костюм типа Тн в комплекте с самоспасателем СПИ-20 [5] |
| 5.7 Специфика при тушении | В процесс горения может быть вовлечена полимерная упаковка [4] |

| 6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 Меры по предупреждению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Отп-равить людей из очага поражения на медицинское обследование [1, 5, 12] |  |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад) | Для химразведки и руководителя работ: ПДУ-3 (в течение 20 мин.) Работу в аварийных случаях надлежит проводить в изолирующих защитных костюмах КИХ-5 в комплекте с противогазами марки ИП-4М (ПШ-1, ПШ-2, ИП-46 и ИП-48) или дыхательными аппаратами АСВ-2. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) аварийным бригадам допускается применять спецодежду, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха [5] |  |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в том числе меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) |  | Общие указания: Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Уст-ранить источник пролива с соблюдением мер предосторожности. В помещении: Разлитую жидкость собрать в отдельную тару, используя инертный поглощающий материал (песок, опилки, вермикулит, кизельгур), после полного впитывания – удалить в герметично закрывающуюся тару для дальнейшего обезвреживания. Место пролива промыть горячей водой и протереть сухой ветошью. На открытом воздухе: Перекачать в исправную ёмкость или в ёмкость для слива. Для осаждения паров использовать тонкораспыленную воду. Место пролива засыпать адсорбирующим материалом с последующим удалением и обезвреживанием. При интенсивной утечке жидкость ограждают земляным валом и собирают в отдельную тару и направляют на утилизацию в места, санкционированные органами Роспотребнадзора, а место утечки засыпают песком. Поверхности подвижного состава промывать моющими композициями при последующей осушке. При попадании жидкостей в водоёмы – принять меры по обезвреживанию, прекратить подачу воды для хозяйственно-бытового использования. При попадании в низины и пониженные участки (овраги, подвалы, колодцы и т. д.) – откачать и направить на утилизацию либо во вторичную переработку; места утечки засыпать песком [5, 6, 7] |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  | Не приближаться к горящим ёмкостям. Тушить пожар всеми допустимыми средствами с максимального расстояния, обесточив электрооборудование в зоне пожара и обеспечив защиту органов дыхания. Для предотвращения выкипания и для осаждения паров, выделяющихся при термодеструкции жидкостей, следует использовать распыленную воду [5, 6, 7] |

| 7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |  |
| --- | --- |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности | Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией в рабочих помещениях. Использование средств индивидуальной защиты. Помещения должны быть оборудованы водопроводом и канализацией, иметь легко смываемые водой полы с уклоном и стоками. Следует проводить систематический контроль воздушной среды; регулярно проводить осмотр аппаратуры, ликвидировать угрозы утечки [19, 20, 22, 30, 33] |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды | Использование систем размыва и предотвращения накопления отходов в производственном оборудовании и емкостях. Герметизация технологического оборудования, контроль воздушной среды и сбрасываемых вод, очистка выбросов. Сброс химически загрязненных стоков в канализационные коллекторы не допускается [1, 17, 18, 19] |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке | Перевозка жидкостей допускается всеми видами транспорта при условии соблюдения правил по безопасной перевозке грузов, действующих на том или ином виде транспорта. Должна обеспечиваться защита тары от атмосферных осадков и чрезмерного нагрева. Подъёмно-транспортное оборудование должно быть исправным. Жидкости в бочках, бутылках и канистрах, перевозят в пакетированном виде на поддонах в крытых железнодорожных вагонах повагонными или мелкими отправками, в крытых автотранспортных средствах, а также водным транспортом – в трюмах. В районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности поставляют только охлаждающие жидкости с температурой начала кристаллизации не выше минус 65 ºС, упакованные в стальные бочки [1, 29, 30] |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения (в том числе гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы) | Жидкости следует хранить в герметичных резервуарах или в герметично укупоренной таре изготовителя в крытых неотапливаемых складских помещениях с водонепроницаемыми полами при температуре не выше плюс 40 °С, защищёнными от воздействия влаги, прямого солнечного света, контакта с кислотами и щелочами, на расстоянии не менее 1 м от источников нагрева и огня. Допускается хранение на открытых площадках под навесом. Тара должна устанавливаться горловинами вверх. Предприятие-изготовитель гарантирует качество жидкостей в течение 5 лет со дня изготовления [1] |
| 7.2.2 Тара и упаковка (в т. ч. материалы, из которых они изготовлены) | Жидкости заливают в железнодорожные цистерны с верхним сливом, в автомобильные цистерны с котлами из коррозионно-стойкой стали, в стальные и полимерные бочки вместимостью 100…275 дм3 либо в полиэтиленовые канистры и бутылки вместимостью от 1 до 50 л. Наливные люки цистерн и горловины бочек должны быть герметизированы резиновыми или полимерными прокладками. Отправку жидкостей в бочках и в ящиках, осуществляют транспортными пакетами массой не более 1 т. Бочки, бутылки и канистры заполняют с учётом объёмного расширения жидкостей при возможном перепаде температур окружающей среды (но не более 95%). Температура заливаемого в бочки концентрата должна быть от минус 10 до плюс 40 °С, рабочего раствора жидкости ОЖ-65: от минус 50 до плюс 40 °С, а рабочего раствора жидкости ОЖ-40: от минус 30 до плюс 40 °С [1] |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту | Жидкости хранят в плотно укупоренной таре изготовителя в тёмном месте, недоступном детям, вдали от источников нагрева и огня. Не допускается хранение совместно с пищевыми продуктами и лекарственными средствами [1] |

| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |
| --- | --- |
| 8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДКр.з. или ОБУВр.з.) | ПДК в воздухе рабочей зоны определяется по парам и аэрозолям этиленгликоля (ПДКр.з. = 10/5 мг/м3, 3 класс опасности) [13, 14, 16] |
| 8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях | Приточно-вытяжная система вентиляции; герметичное исполнение оборудования, емкостей для хранения и упаковки; влажная уборка и дезинфекция рабочих помещений. Системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции должны быть сконструированы с учетом местных условий: поток воздуха должен перемещаться по направлению от источника выделения вредных веществ и от персонала. Оборудование, аппараты системы налива должны применяться в герметичном исполнении [1, 19, 20, 22, 30, 33] |
| 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала |  |
| 8.3.1 Общие рекомендации | В местах с концентрацией паров и аэрозолей, превышающей ПДК, применяют средства индивидуальной защиты. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно обеспечиваться ниже установленных пороговых значений (ПДК). Персонал, работающий с жидкостями, должен периодически проходить диспансерное обследование, соблюдать меры промышленной (личной) гигиены, не пить и не принимать пищу на рабочих местах. По окончании смены персонал должен вымыть лицо и руки или принять гигиенический душ. При приёме на работу и в период работы должен проходить медицинские осмотры. Не допускается засасывать жидкости ртом при их переливании. Загрязнённую одежду следует систематически стирать в мыльно-содовом растворе (2,5% мыла и 0,5% соды). Оборудование должно быть заземлено; не допускается использо-вать искрящий инструмент и открытое пламя. Не допускается использовать электронагревательные приборы с открытым обогревом [1, 2, 11, 18, 19, 21] |
| 8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД) | Респираторы ШБ-1 «Лепесток» или «Астра-2». При значительных концентрациях и содержании кислорода не ниже 16% – фильтрующие противогазы [1, 21, 23, 30, 33] |
| 8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз) | Перчатки резиновые, халаты хлопчатобумажные, спецодежда для защиты от производственных загрязнений, фартук из прорезинен-ной ткани, защитные очки, защитная обувь или сапоги резиновые [1, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35] |
| 8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту | Перчатки резиновые, ватно-марлевая повязка или респиратор, ха-лат или фартук, полотенце, а при вероятности разбрызгивания жидкостей – защитные очки [1] |

| 9 Физико-химические свойства |  |
| --- | --- |
| 9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах) | Прозрачные однородные окрашенные жидкости без механических примесей. Запах характерный [1] |
| 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции) | Растворимость в воде – растворяются; - температура начала кристаллизации: не выше минус 40 ºС у рабочего раствора ОЖ-40, не выше минус 65 ºС у рабочего раствора ОЖ-65, минус 35 ºС у концентрата ОЖ-К (при разбавлении дистиллированной водой в объёмном соотношении 1:1); - плотность при 20 ºС: 1,100…1,150 г/см3 (концентрат ОЖ-К), 1,085…1,100 г/см3 (рабочий раствор жидкости ОЖ-65), 1,065… 1,085 г/см3 (рабочий раствор жидкости ОЖ-40); - набухание резин (изменение по объёму): не более 5% (для концентрата данный показатель определяется при разбавлении дистиллированной водой в объёмном соотношении 1:1); - вспениваемость: объём пены – не более 30 см3 (для концентрата данный показатель определяется при разбавлении раствором хлористого цинка в объёмном соотношении 1:1), при этом устойчивость пены – не более 5 с для концентрата ОЖ-К (при разбавлении раствором хлористого цинка в объёмном соотношении 1:1) и не более 3 с для рабочих растворов жидкостей ОЖ-40 и ОЖ-65; - водородный показатель рН: 7,5…11,0 (для концентрата данный показатель определяется при разбавлении дистиллированной водой в объёмном соотношении 1:1); - щёлочность: не менее 10 см3; - устойчивость концентрата в жёсткой воде: расслоение и выпадение осадка не допускаются; - температура начала перегонки, 0С, не ниже 100 [1] |

| 10 Стабильность и реакционная способность |  |
| --- | --- |
| 10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения) | Жидкости стабильны при нормальных условиях использования и хранения; не окисляются, не разлагаются. После замерзания и последующего оттаивания сохраняют свои эксплуатационные свойства. Концентрат при температуре ниже минус 20 °С может загустеть, однако это не снижает его качество после отогревания [1, 42] |
| 10.2 Реакционная способность | Жидкости хорошо растворяются в воде, ацетоне, глицерине, ледяной уксусной кислотах, пиридине, фурфуроле, спиртах, кетонах; содержащийся в них этиленгликоль бурно реагирует с пентасульфидом фосфора. Пары этиленгликоля горючи, воспламеняются от открытого пламени и чрезмерного нагрева; при контакте с перманганатом калия KMnO4, оксидом натрия Na2O2 и оксидом хрома CrO3 возгораются; бурно реагируют с пентасульфидом фосфора, а в смеси с 70% перхлорной кислотой способны ко взрыву [1] |
| 10.3 Условия, которых следует избегать (в том числе опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) | Следует исключать воздействие перхлорной кислоты, при взаимодействии с которой возникает угроза взрыва, кислот, щелочей и чрезмерный нагрев [1, 30, 33] |

| 11 Информация о токсичности |  |
| --- | --- |
| 11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) | Умеренно опасные продукты (3 класс опасности). Раздражают слизистые глаз, верхних дыхательных путей и кожу. Вредны при проглатывании (содержащийся этиленгликоль представляет собой сосудистый и протоплазматический яд, вызывающий некроз и отёк сосудов). Оказывают наркотическое действие [1, 2, 3, 9] |
| 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) | Ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза [1, 2, 3, 9] |
| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека | Центральная нервная, сердечно-сосудистая и дыхательная системы, почки, печень, желудочно-кишечный тракт, морфологический состав периферической крови, кожа, глаза [42] |
| 11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия) | Жидкости раздражают слизистые глаз и верхних дыхательных путей, кожные покровы. При попадании внутрь организма (при проглатывании) могут привести к тяжёлым отравлениям со смертельным исходом. Этиленгликоль обладает кожно-резорбтивным действием (способен проникать сквозь неповреждённые кожные покровы); толилтриазол обладает кожно-резорбтивным действием. Сенсибилизирующее (аллергенное) действие в целом отсутствует, однако имеются данные о наличии сенсибилизирующего действия у триэтаноламина [30, 42] |
| 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) | Кумулятивность по этиленгликолю слабая, по триэтаноламину и толилтриазолу – умеренная. Этиленгликоль обладает эмбриотропным, гонадотропным и тератогенным действиями. Поражает почки за счёт образования оксалатов, вызывает гемолиз эритроцитов, нарушает окислительно-восстановительные процессы. Мутагенное действие установлено, но не подтверждено МАИР; канцерогенное – не установлено. Метил-1Н-бензотриазол и триэтаноламин не отнесены к веществам канцерогенного действия; негативное влияние на репродуктивную функцию отсутствует [40, 41, 42] |
| 11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) | Сведения для жидкостей отсутствуют. По этиленгликолю: DL50 = 4 700…13 000 мг/кг (крысы, в/ж); DL50 = 5 000 мг/кг (кролики, в/ж); DL50 = 9 530 мг/кг (кролики, н/к); СL50 > 200 мг/м3 (мыши, крысы, инг., 2 ч); Лёгкое отравление возможно при приёме внутрь менее 30 мл. Острое отравление возможно уже при неосторожном приёме во-внутрь 1,4 г/кг, а приём 100 мл и более может привести к летальному исходу; по триэтаноламину: DL50 = 9 100 мг/кг (крысы, в/ж); DL50 > 28 480 мг/кг (кролики, н/к); СL50 не достигается [42] |

| 12 Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 Общая характеристика воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, почва, водоёмы) |  | Жидкости могут загрязнять различные объекты окружающей среды, при попадании в водоёмы – нарушать санитарный режим, изменять органолептические свойства воды, губительно действовать на рыб и других обитателей водоёмов. Их попадание в почвы приводит к их деградации. Возможно загрязнение атмосферного воздуха продуктами термодеструкции. Наблюдаемые признаки воздействия: появление запаха, изменение привкуса и цвета у воды; пороговые концентрации (по этиленгликолю): ПКорг.зап. 1320 мг/л, ПКорг.привк. 450 мг/л, по влиянию на санитарный режим водоёмов – 1 мг/л, МКб (максимальная концентрация вещества, которая при постоянном воздействии в течение сколь угодно длительного времени не вызывает биохимических процессов) – 1 мг/л [42] |  |  |
| 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  | При нарушении правил хранения, транспортирования и применения, неорганизованном размещении отходов, сбросе на рельеф и в водоемы, в результате аварий и ЧС. При несанкционированной утилизации жидкостей [42] |  |  |
| 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |
| 12.3.1 Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т. ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах) Т а б л и ц а 2 [8, 44, 45] |  |  |  |  |
| Компоненты; ПДКатм.в. или ОБУВатм.в., мг/м3 (ЛПВ1, класс опасности); ПДКвода2 или ОДУвода, мг/л (ЛПВ, класс опасности); ПДКрыб.хоз.3 или ОБУВрыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности); ПДК или ОДКпочвы, мг/кг (ЛПВ). Метил-1Н- бензотриазол; не установлены; не установлены; не установлены; не установлены. Этиленгликоль; 1,0 ОБУВ; 1,0, с.-т. (3 класс опасности); 0,25, сан. (4 класс опасности); 0,5, сан. (3 класс опасности), норматив для морской воды; не установлены. Триэтаноламин; 0,04 ОБУВ; 1, орг. привк. (4 класс опасности); 0,01, токс. (3 класс опасности); не установлены. |
| ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсико-логический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный). 2 Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 3 Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских) |  |  |  |  |
| 12.3.2 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) |  | Сведения для жидкостей отсутствуют. По этиленгликолю: СL50 > 10 000 мг/л (Leuciscus idus melanotus (Орфей золотой), 24 ч); СL50 > 5 000 мг/л (Carassius auratus (Карась серебряный), 24 ч); EC50 > 46 300…57 600 мг/л (Daphnia magna, 48 ч); EC50 > 621 мг/л (бактерии Photobacterium phosphoreum, 30 мин.); EC50 > 10 000 мг/л (бактерии Pseudomonas putida, 16 ч); EC50 = 6500÷13000 мг/л (водоросли Selenastrum capricornutum, 96 ч); по триэтаноламину: СL50 > 5 000 мг/л (Poecilia reticulata Peters (Гуппи), 96 ч); EC50 = 1 850 мг/л (Daphnia magna, 24 ч) [10, 42] |  |  |
| 12.3.3 Миграция и транс- формация в окружающей среде за счет биоразложе-ния и других процессов (окисление, гидролиз и т. п.) |  | Частично трансформируются. При взаимодействии с объектами внешней среды вторичных опасных продуктов не образуют. По этиленгликолю: показатель стабильности в абиотических условиях (τ½) 7-1 сут. Жидкости не являются PBT (cтойкое, биоаккумулирующее и токсичное вещество) или vPvB (высоко стойкое и с высокой биоаккумулирующей способностью) смесями [42] |  |  |

| 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков) |  |
| --- | --- |
| 13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании | Меры безопасности при обращении с отходами аналогичны мерам, применяемым при обращении с готовой продукцией (разделы 7 и 8 ПБ) [1, 18, 47] |
| 13.2 Сведения о местах и методах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку) | Отходы собирают в специальную коррозионно-стойкую ёмкость и направляют на ликвидацию или захоронение в соответствии с указаниями СанПиН 2.1.7.1322-03, действующими требованиями по защите окружающей среды и законодательства по утилизации отходов, а также органов местной власти. Тару, пригодную для повторного использования, следует промыть и пропарить до полного удаления остатка жидкостей, а затем просушить [1, 38] |
| 13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту | Отходы продукции, образующиеся при применении в быту, не-обходимо сдавать на станции техобслуживания автомобилей или другие специализированные пункты сбора. Не допускается слив в открытый грунт, водопровод или канализацию [1] |

| 14 Информация при перевозках (транспортировании) |  |
| --- | --- |
| 14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) | Не применяется [1, 7, 34] |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования | Жидкости охлаждающие низкозамерзающие видов ОЖ-К (концентрат), ОЖ-65 и ОЖ-40 [1] |
| 14.3 Применяемые виды транспорта | Все виды транспорта [1] |
| 14.4 Классификация опасного груза по ГОСТ 19433-88 | Не применяется (жидкости не классифицируются как опасный груз) [1, 7, 34] |
| 14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов | Не применяется [6, 7] |
| 14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96) | При транспортной маркировке наносятся манипуляционные знаки «Беречь от солнечных лучей», «Верх» и «Герметичная упаковка» [1, 32, 38] |
| 14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и иных перевозках) | Не применяются [5, 6] |

| 15 Информация о национальном и международном законодательствах |  |
| --- | --- |
| 15.1 Национальное законодательство |  |
| 15.1.1 Законы Российской Федерации | «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологи-ческом благополучии населения», «О техническом регулировании», «О пожарной безопасности», «Об охране атмосферного воздуха», «О защите прав потребителей», Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012 (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 59), Технический регламент ТР ЕАЭС 041/2017 «О безопасности химической продукции» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 19 от 03 марта 2017 г.) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утв. 28 мая 2010 г. № 299), глава II, раздел 19 |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды | Не требуется |
| 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией) | Жидкости не подпадают под действие Монреальского протокола и Стокгольмской конвенции [48, 49] |

| 16 Дополнительная информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) паспорта безопасности | ПБ разработан впервые с учетом требований ГОСТ 30333-2007 |  |
| 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности |  |  |
| 1. ГОСТ 28084−89. Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия |  |  |
| 2. Вредные вещества в промышленности. Органические вещества». Справочник, 2 т. – Л; изд-во «Химия», 1976 г. 3. Вредные вещества в промышленности. Справ. изд. Под ред. Э. Я.Левиной, К.Д. Гадаскиной. - Л.: Химия. 1985 г. 4. А.Я. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник. - М.: Асс. «Пожнаука», 2000 г. 5. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам (Новосибирск: НИИЖТ, 1997). Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (М.: Транспорт, 2000 г., с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.05.2016 г. 6. ДОПОГ. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. Издание с измененной структурой.- Нью-Йорк и Женева, ООН, 2017 г. (том I и том II) 7. Правила перевозок опасных грузов (Ч.2) к соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) (по состоянию на 1 июля 2015 г.) и (или) Приложения 1 и 2 к вышеуказанным Правилам. 8. «Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения» (утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. № 552) 9. Вредные химические вещества, т. 7, под ред. Филова В. А., Мусийчука Ю. И., Ивина Б. А., С.-Пб., 1998 г. |  |  |
| 10. Вредные неорганические соединения в промышленных сточных водах. Грушко Я. М., Справочник, - Л.: «Химия», 1979 г. |  |  |
| 11. ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» |  |  |
| 12. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» |  |  |
| 13. ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» |  |  |
| 14. ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безо-пасности» |  |  |
| 15. ГОСТ 12.1.044-2018 «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» |  |  |
| 16. ГОСТ 12.1.016-79 «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ» |  |  |
| 17. ГОСТ 12.1.018-93 «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования» |  |  |
| 18. ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» |  |  |
| 19. ГОСТ 12.3.002-2014 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности» |  |  |
| 20. ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» |  |  |
| 21. ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» |  |  |
| 22. ГОСТ 12.4.021-75 «ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования» |  |  |
| 23. ГОСТ 12.4.034-85 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка» |  |  |
| 24. ГОСТ 12.4.068-79 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования» |  |  |
| 25. ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация» |  |  |
| 26. ГОСТ 12.4.131-83 «Халаты женские. Технические условия» |  |  |
| 27. ГОСТ 12.4.132-83 «Халаты мужские. Технические условия» |  |  |
| 28. ГОСТ 12.4.253-2013 «ССБТ. Средства защиты глаз. Технические требования и методы испытаний» |  |  |
| 29. ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» |  |  |
| 30. ГОСТ 159-52 «Жидкость охлаждающая низкозамерзающая» |  |  |
| 31. ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиленовая. Технические условия» |  |  |
| 32. ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» |  |  |
| 33. ГОСТ 19710-83 «Этиленгликоль. Технические условия» |  |  |
| 34. ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» |  |  |
| 35. ГОСТ 20010-93 «Перчатки резиновые технические. Технические условия» |  |  |
| 36. ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования» |  |  |
| 37. ГОСТ 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования» ГОСТ 32423-2013 «Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм» ГОСТ 32425-2013 «Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду» |  |  |
| 38. ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» |  |  |
| 38. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |  |  |
| 40. СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» |  |  |
| # 41. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности» |  |  |
| 42. Информационные карты потенциально опасного вещества: - Этан-1,2-диол. Свидетельство № ВТ-000123 – М: РПОХБВ, 26.10.1994 г.; ## - Три(2-гидроксиэтил)амин. Свидетельство № ВТ-000013 – М: РПОХБВ, 18.03.1994; - Метил-1Н-бензотриазол. Свидетельство № ВТ-001980 – М: РПОХБВ, 04.10.2010 г. |  |  |
| 43. ГН 2.2.5.3532-18/ГН 2.2.5.2308-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК/ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» |  |  |
| 44. ГН 2.1.5.1315-03/ГН 2.1.5.2307-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК/ОДУ) химических веществ в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» |  |  |
| 45. ГН 2.1.6.3492-17/ГН 2.1.6.2309-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК/ОБУВ) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений/населенных мест» |  |  |
| 46. Регламенты Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 1272/2008 (CLP) |  |  |
| 47. «Правила приёма производственных сточных вод в городскую канализацию» г. Москвы |  |  |
| 48. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой от 1987 года с корректировками, внесенными вторым Совещанием Сторон (Лондон, 27-29 июня 1990 года) и четвертым Совещанием Сторон (Копенгаген, 23-25 ноября 1992 года), и дополнительно скорректированный Совещанием Сторон (Вена, 5-7 декабря 1995 года) и с дополнительными корректировками, внесенными девятым Совещанием Сторон (Монреаль, 15-17 сентября 1997 года) |  |  |
| 49. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (Конвенция Организации Объединённых Наций, 22 мая 2001 г.) 50. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council OF THE of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing. Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006; 51. Данные информационной системы ЕС – ESIS (European chemical Substances Information Sys-tem). [Электронный ресурс]: Режим доступа – http://esis.jrc.ec.europa.eu/; 52. Объединенная база данных информации о химических веществах IUCLID Dataset. [Элект-ронный ресурс]: Режим доступа – http://esis.jrc.ec.europa.eu/; 53. Данные информационной системы ЕСHA (European Chemicals Agency). [Электронный ресурс]: Режим доступа – http://echa.europa.eu/.. 54. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007 г. (редакция от 2015 г.). |